# Déploiement d’une infrastructure réseau multiservice pour TechSolutions SARL

## Contexte réel

TechSolutions SARL est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques et compte plusieurs départements fonctionnels : Web/Marketing, IT, Gestion et Collaboration interne.

Elle souhaite moderniser son infrastructure informatique afin de :

- Garantir la disponibilité des services critiques pour les clients et les employés.

- Assurer la sécurité du réseau et une bonne hiérarchisation des flux.

- Mettre en place une supervision proactive pour détecter et corriger rapidement les problèmes.

- Préparer une architecture évolutive et conforme aux standards professionnels.

Dans ce projet, chaque étudiant représente un poste correspondant à un département ou un rôle réseau spécifique. Le poste le plus performant sera désigné comme nœud principal (backbone) et assurera l’interconnexion entre tous les départements.

## Présentation du projet

Le réseau à déployer simule un environnement d’entreprise réel :

- Backbone OSPF : constitué de N + 1 routeurs (où N représente le nombre de services). Chaque routeur du backbone est connecté à un département. La topologie du backbone adopte une structure maillée, assurant une interconnexion directe entre les routeurs.

- Départements : chaque département représente une zone fonctionnelle de l’entreprise.

- Postes clients et services : chaque département dispose :

  - D’un ensemble de PC clients représentant les employés.

  - D’un serveur VM offrant un service spécifique (Web, DB, NFS, Monitoring).

- Segmentation : réalisée via VLSM pour optimiser l’adressage IP.

- Accès Internet : simulé via un routeur principal configuré en NAT.

- Sécurisation : VPN site-à-site entre le backbone et les départements pour protéger le trafic interne.

## Topologie logique et départements

Après l’intégration du service Internet, le fournisseur d’accès a alloué l’adresse 172.24.0.0/14 à l’entreprise.

| Département | Routeur local | Service VM | PC Clients | Rôle dans l’entreprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web / Marketing | RZ-1 | Serveur Web | 8905 PCs | Gère le site Internet et les interactions avec les clients externes. |
| Supervision / IT | RZ-2 | Serveur Monitoring | 1465 PCs | Surveille la disponibilité et les performances des serveurs et équipements réseau. |
| Base de données / Gestion | RZ-3 | Serveur DB | 489 PCs | Centralise et sécurise les données clients et internes. |
| Partage / Collaboration | RZ-4 | Serveur NFS | 165 PCs | Permet le partage interne de fichiers et documents entre employés. |

Sur votre maquette GNS3, respectez les sous-réseaux VLSM indiqués (adresses et nombre d’hôtes). Cependant, pour la représentation de la topologie à rendre, il suffit de connecter et de configurer au maximum trois postes clients au total, en tant qu’exemples représentatifs dans chaque zone.

- Backbone OSPF : interconnecte tous les routeurs des départements et assure le routage dynamique.

- R-Internet : routeur principal simulant la passerelle vers Internet avec NAT pour accéder aux services externes.

## Fonctionnalités à implémenter

- Réseau et connectivité

  - Routage hiérarchisé avec OSPF.

  - Segmentation VLSM pour optimiser les adresses IP.

  - Distribution automatique d’adresses via DHCP.

- Services sur VM

  - Serveur Web pour le département Marketing.

  - Serveur DB pour le département Gestion.

  - Serveur NFS pour le département Collaboration.

  - Serveur Monitoring pour le département IT.

- Sécurité

  - VPN site-à-site ou client-serveur entre le backbone et les départements.

  - NAT pour accéder à Internet de manière sécurisée.

## Organisation des étudiants (groupe de 5-6)

- 1 étudiant : administrateur du Backbone OSPF / Routeur Internet, gère le routage, NAT et VPN.

- 4 étudiants : chacun prend en charge un département avec configuration des PC clients et du serveur VM correspondant.

- 1 étudiant supplémentaire (optionnel) : supervise la coordination générale, la documentation et la sécurité.

## Déroulement du workshop

- Chaque séance comprendra :

  - Un volet théorique sur le service ou protocole étudié.

  - Une mise en pratique sur GNS3, Packet Tracer ou VirtualBox.

- Le fascicule guidera chaque étape : OSPF, VLSM, DHCP, VPN, NAT, configuration des services VM.

## Livrables attendus

- Rapport technique détaillant :

  - Cahier des charges et étude préalable.

  - Schéma d’architecture.

  - Étapes de configuration et captures de tests.

  - Résultats obtenus et problèmes rencontrés.

  - Conclusion et perspectives d’évolution.

- Démonstration pratique de l’infrastructure fonctionnelle.

Dates importantes

- Suivi : 2 validations (validation du schéma et configurations de base) semaine 11, une deuxième validation des services (partie système) semaine 14.

- La validation finale sera programmée lors de la semaine des examens pratiques de janvier 2026.